UWB基站通信协议

版本：v.1.2

发布日期：2025/09/12

协议修改记录

| 版本号 | 更新内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- |
| v.1.0 | 1、拟定标签定位信息命令。 | 2024/12/20 |
| v.1.1 | 1、拟定心跳包信息命令。 | 2025/02/28 |
| v.1.2 | 1、增加读取、配置基站地址命令。 2、增加读取、配置卡尔曼滤波使能命令。 3、增加读取、配置配置模式命令。 4、增加读取基站类型命令。 | 2025/09/12 |

目录

1.	基础格式与数据类型	1

2.	主动协议介绍	1

2.1	主动消息结构	1

2.2	主动消息体结构	1

2.2.1	标签定位信息命令	1

2.2.2	心跳包信息命令	2

3.	被动协议介绍	3

3.1	被动消息结构	3

3.2	被动消息头结构	3

3.3	被动消息体结构	3

3.3.1	读取基站地址命令	3

3.3.2	配置基站地址命令	3

3.3.3	读取卡尔曼滤波使能命令	4

3.3.4	配置卡尔曼滤波使能命令	4

3.3.5	读取配置模式命令	5

3.3.6	配置配置模式命令	5

3.3.7	读取基站类型命令	6

3.3.8	读取软件版本命令	6

4.	协议示例	7

- 基础格式与数据类型

  - 采用串口通讯方式，通信波特率为115200、数位8、停止位1、无校验、无流程控制，16进制发送，16进制接收；

  - 数字类型的数据转换为字节时采用大端模式，字符串则直接转换采用UTF-8编码；

  - 数据类型的长度单位均为字节byte；

- 主动协议介绍

  - 主动消息结构

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Message Body | 消息体 |

  - 主动消息体结构

    - 标签定位信息命令

标签与基站之间有通信情况下，基站主动向PC发送标签定位信息命令。

命令码：0x2001

方向：基站-->PC端

消息结构：

| 字段 | 长度/byte | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MessageHeader | 4 | unsigned Integer | 4个连续的0xFF表示消息开始 |
| PacketLength | 2 | unsigned Integer | 消息体长度 |
| SequenceID | 2 | unsigned Integer | 消息流水号 |
| RequestCommand | 2 | unsigned Integer | 命令码 |
| VersionID | 2 | unsigned Integer | 协议版本，此版本固定0x0102 |
| AnchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| TagID | 4 | unsigned Integer | 标签ID |
| Distance | 4 | unsigned Integer | 标签与基站间的距离，单位cm |
| Azimuth | 2 | signed Integer | 标签与基站间的方位角，单位度 |
| Elevation | 2 | signed Integer | 标签与基站间的仰角，单位度 |
| TagStatus | 2 | Byte | 标签的状态 |
| BatchSn | 2 | Byte | 测距序号 |
| Reserve | 4 | Byte | 预留 |
| XorByte | 1 | Byte | 该字节前所有字节的异或校验 |

    - 心跳包信息命令

没有无线通信情况下，基站主动向PC 2 s发送1次心跳包信息命令。

命令码：0x2002

方向：基站-->PC端

消息结构：

| 字段 | 长度/byte | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MessageHeader | 4 | unsigned Integer | 4个连续的0xFF表示消息开始 |
| PacketLength | 2 | unsigned Integer | 消息体长度 |
| SequenceID | 2 | unsigned Integer | 消息流水号 |
| RequestCommand | 2 | unsigned Integer | 命令码 |
| VersionID | 2 | unsigned Integer | 协议版本，此版本固定0x0102 |
| AnchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |

- 被动协议介绍

  - 被动消息结构

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Message Header | 消息头（所有消息公共包头） |
| Message Body | 消息体（数据包） |

  - 被动消息头结构

| 字段 | 长度/byte | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MessageHeader | 4 | unsigned Integer | 4个连续的0xFF表示消息开始 |
| PacketLength | 2 | unsigned Integer | 消息总长度 |
| SequenceID | 2 | unsigned Integer | 消息流水号 |
| RequestCommand | 2 | unsigned Integer | 命令码 |
| VersionID | 2 | unsigned Integer | 协议版本，此版本固定0x0102 |

  - 被动消息体结构

    - 读取基站地址命令

服务器向基站发送读取基站地址命令。

命令码：0x2080

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 固定0xFFFFFFFF |

命令码：0x2081

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |

    - 配置基站地址命令

服务器向基站发送配置基站地址命令。

命令码：0x2082

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 原基站ID |
| NewanchorID | 4 | unsigned Integer | 新基站ID |

命令码：0x2083

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NewanchorID | 4 | unsigned Integer | 新基站ID |

    - 读取卡尔曼滤波使能命令

服务器向基站发送读取卡尔曼滤波使能命令。

命令码：0x2084

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |

命令码：0x2085

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| KalmanFlag | 1 | Byte | 卡尔曼滤波使能标志 |

    - 配置卡尔曼滤波使能命令

服务器向基站发送配置卡尔曼滤波使能命令。

命令码：0x2086

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| KalmanFlag | 1 | Byte | 卡尔曼滤波使能标志 |

命令码：0x2087

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| KalmanFlag | 1 | Byte | 卡尔曼滤波使能标志 |

    - 读取配置模式命令

服务器向基站发送读取配置模式命令。

命令码：0x2088

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |

命令码：0x2089

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| ConfigMode | 1 | Byte | 配置模式 |

    - 配置配置模式命令

服务器向基站发送配置配置模式命令。

命令码：0x208A

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| ConfigMode | 1 | Byte | 配置模式 |

命令码：0x208B

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| ConfigMode | 1 | Byte | 配置模式 |

    - 读取基站类型命令

服务器向基站发送读取基站类型命令。

命令码：0x208C

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |

命令码：0x208D

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| anchorType | 1 | Byte | 基站类型：0x01单基站，0x02双基站， 0x04四基站（360°基站） |

    - 读取软件版本命令

服务器向基站发送读取配置模式命令。

命令码：0x208E

方向：服务端-->基站

请求消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |

命令码：0x208F

方向：基站-->服务端

响应消息结构：

| 字段 | 长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| anchorID | 4 | unsigned Integer | 基站ID |
| SoftwareVersionID | 1 | Byte | 软件版本 |

- 协议示例

2.2.1 标签方位信息命令：

FF FF FF FF 00 25 00 0B 20 01 01 01 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 19 00 12 FF CA 12 34 00 0B 00 00 00 00 1E

FF FF FF FF 00 25 00 0C 20 01 01 01 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 1B 00 11 FF CD 12 34 00 0C 00 00 00 00 18

FF FF FF FF 00 25 00 0D 20 01 01 01 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 19 00 11 FF CD 12 34 00 0D 00 00 00 00 1A

FF FF FF FF 00 25 00 0E 20 01 01 01 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 16 00 11 FF CA 12 34 00 0E 00 00 00 00 12

FF FF FF FF 00 25 00 0F 20 01 01 01 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 18 00 13 FF CD 12 34 00 0F 00 00 00 00 19

2.2.2 心跳包信息命令：

FF FF FF FF 00 10 00 08 20 02 01 01 00 00 AA A2

FF FF FF FF 00 10 00 09 20 02 01 01 00 00 AA A2

FF FF FF FF 00 10 00 0B 20 02 01 01 00 00 AA A2

FF FF FF FF 00 10 00 0C 20 02 01 01 00 00 AA A2

3.3.1 读取地址信息命令：

FF FF FF FF 00 10 00 01 20 80 01 02 FF FF FF FF

FF FF FF FF 00 10 0E 8E 20 81 01 02 00 00 00 63

3.3.2 配置地址信息命令：

FF FF FF FF 00 14 00 02 20 82 01 02 00 00 00 63 00 00 00 64

FF FF FF FF 00 10 0E 8F 20 83 01 02 00 00 00 64

3.3.3 读取卡尔曼滤波使能命令：

FF FF FF FF 00 10 00 03 20 84 01 02 00 00 00 64

FF FF FF FF 00 11 00 5B 20 85 01 02 00 00 00 64 01

3.3.4 配置卡尔曼滤波使能命令：

FF FF FF FF 00 11 00 04 20 86 01 02 00 00 00 64 01

FF FF FF FF 00 11 00 09 20 87 01 02 00 00 00 64 01

3.3.5 读取配置模式命令：

FF FF FF FF 00 10 00 05 20 88 01 02 FF FF FF FF

FF FF FF FF 00 11 00 56 20 89 01 02 00 00 00 64 01

3.3.6 配置配置模式命令：

FF FF FF FF 00 11 00 06 20 8A 01 02 FF FF FF FF 01

FF FF FF FF 00 11 00 55 20 8B 01 02 00 00 00 64 01

3.3.7 读取基站类型命令：

FF FF FF FF 00 10 00 07 20 8C 01 02 00 00 00 64

FF FF FF FF 00 11 00 58 20 8D 01 02 00 00 00 64 04

3.3.8 读取软件版本命令：

FF FF FF FF 00 10 00 08 20 8E 01 02 00 00 00 64

FF FF FF FF 00 12 00 5A 20 8F 01 02 00 00 00 64 01 01