使用《PDOA定位软件20251011》

- 流程

打开配置模式        读取地址       设置新地址       关闭配置模式

- 绑定逻辑单基站

基站  和 信标  ID一致完成绑定。

举例：基站ID为123  信标ID 一定也是123

- 绑定逻辑双基站

2个基站 编号相邻 ID为奇数和偶数    信标为奇数

举例：基站A的ID为123 基站B的为124，信标ID一定是123（奇数小偶数大）

- 绑定逻辑四基站

4个基站分为ABCD出厂模块上有贴纸，需要完全按照ABCD顺序设置

举例：信标或手环ID为123那么基站A只能设为123  B=124  C=125 D=126

注意：单/双/四基站是基站类型，不同类型的基站信标不可设置ID完成匹配通信，仅支持同类型的基站和信标修改ID。